УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАРЯНОЕ УСТРОЙСТВО

• Микропроцессорное управление и 5 этапов зарядки

• Автоматическое переключение (скоростная зарядка)

• LED индикаторы света: красный и зеленый

• Применение: 12V SLI/VRLA/GEL/AGM, CALCIUM/CALCIUM & SPIRAL батареи.

• Вход: SC212A:110-120Vac

SC212E:220-240Vac

• Выход: 12/2 Amp/12Vdc

• Защита от перезарядки, свободной искры и нарушения авто-полярности

• Размеры: 195мм х 124мм х 68мм

• Вес 1.4 кг

UNIVERSĀLA LĀDĒJAMĀ IERĪCE

• Mikroprocesora kontrolēta 5 etapu lādēšana.

• Automātiskā pārslēgšanās (ātrā uzlāde)

• LED gaismas indikatori: Sarkans un zaļš

• Pielietojums: 12V SLI/VRLA/GEL/AGM, CALCIUM/CALCIUM & SPIRAL baterijas.

• Ieejas: SC212A:110-120Vac

SC212E:220-240Vac

• Izejas: 12/2 Amp/12Vdc

• Aizsardzība pret pārlādēšanu, dzirkstelēm un auto-polaritāti.

• Izmēri: 195мм х 124мм х 68мм

• Svars 1.4 кg

Garantijas termiņš: 24 men.

Garantija ir spēkā uzrādot pirkuma čeku.

Гaрантия действительна только при предъявлении чека на покупку.

Oficiāls izplatītājs SIA ,,ALGS RIGA,,  LV40003527707

Tal. +371 7514660

1 Posms: Desulfācija:

Paredzēts dziļi izlādētām baterijām, tādām kas uzrāda minimālu voltāžu un tādām kas praktiski nefunkcionē. Lādētājs SC212E uzsāk impulsveidīgu uzlādi, kamēr netiks sasniegts nepieciešamais sprieguma līmenis. Šīs stadijas mērķis ir sasniegt līmeni, kad tiek novērsta baterijas plašu priekšlaicīga sulfēšanās.

2 Posms: Ātra uzlāde:

Kad baterijas spriegums ir sasniedzis konkrētu uzlādes līmeni, tad ladētājs SC212E sāk intensīvu baterijas uzlādi, līdz uzlādes līmenis ir sasniedzis 75%.  Šīs uzlādes stadijas mērķis ir uzlādēt bateriju maksimāli saudzīgi un ātri.

3 Posms: Izlīdzināšana & Analīze:

Kad baterija būs sasniegusi iepriekš noteikto maksimālo-drošo uzlādes līmeni, lādētājs automātiski pārtrauks ātro uzlādi un sāks vienmērīgu minimālu uzlādes ciklu. Šis cikls ir paredzēts baterijas pilnīgai uzlādei saudzīga veidā.

4 Posms: Maksimālā uzlāde:

Šajā stadijā lādētājs SC212E automātiski atslēgsies, kad uzlāde sasniegs 100%. Lādētājs pastāvīgi uzmanīs baterijas sprieguma stāvokli un tiklīdz tas būs nepieciešams veiks vajadzīgo uzlādi. Šīs stadijas mērķis ir pilnīgi uzlādēt bateriju to nepārlādējot.

5 Posms: Sprieguma uzturēšana:

Ja baterijas spriegums nokritīs zemāk par iepriekš noteikto līmini pašizlādes ceļā, lādētājs veiks automātisko uzlādi, lai baterija visu laiku būtu maksimāli uzlādēta.

Ātrās uzlādes laiks

| Baterijas lielums (Ah) | 2 Amp Laiks līdz 75% uzlādei (h) | 12 Amp Laiks līdz 75% uzlādei (h) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | / |
| 10 | 5 | / |
| 14 | 7 | / |
| 20 | 10 | 1-2 |
| 50 | 25 | 4-5 |
| 90 | / | 7.5 |
| 120 | / | 10 |
| 150 | / | 12-13 |
| 200 | / | 16-17 |

12. Citas SC212E lādētāja iespējas.

SC212E Lādētājs pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, lādēšanas laikā ietaupa par 20% vairāk strāvas nekā parastie lādētāji

Lādētājs lādēšanas procesu paveic 1.5 reizes ātrāk nekā parastie lādētāji.

Aizsardzība pret pārlādēšanu

Spilgtas LED gaismas norāda kādā lādēšanas stadijā ir lādētājs.

Kompakts un viegli pārnēsājams.